METALEUROP à Aubenchel au Bac (59)

Metaleurop a exploité une décharge de scories plombeuses à Aubencheul-au-Bac, entre 1970 et 1973.

Cette décharge se situe dans un secteur rural.

# Situation administrative

Des arrêtés préfectoraux, notamment du 14 janvier 1999, 23 février 1999, et 24 juin 2003 fixent les conditions de remise en état de la décharge.

# Situation environnementale

Ces arrêtés s'appuient sur des prélèvements de sols sur l'emprise et autour de la décharge.

Des tests, notamment de lixiviation ont été menés sur ces échantillons.

Les prélèvements n'ont révélé aucun déchet ou scorie du type de ceux de la décharge à l'extérieur de l'emprise du site. Aucune anomalie n'a été détectée pour les différents paramètres recherchées dans les analyses  faites sur ces échantillons "extérieurs" au site.

Les travaux imposés dans le cadre des arrêtés préfectoraux ont été achevés en septembre 2003. Ces travaux sont notamment caractérisés par le recouvrement à l’aide d’une couverture étanche de la décharge (géomembrane ou d'un géotextile bentonique) afin de diminuer le risque de percolation de métaux lourds vers la nappe souterraine. Cette solution technique a été retenue sur la base d'une tierce expertise réalisée en septembre 2001.

Des investigations ont été menées par la DDCCRF sur les céréales d'une parcelle bordant la décharge; les teneurs en plomb et en cadmium relevées étaient inférieures aux normes en vigueur.

# Restrictions d’usages

Les restrictions d'usage nécessaires sur le site ont fait l'objet d’un porter à connaissance dans le cadre de la modification du PLU de la commune.

Une fois réalisés les travaux de remise en état, le site correspond à un site de classe 2 (soit site à surveiller).

# Surveillance des eaux souterraines et résultats

La surveillance de la nappe souterraine ne fait actuellement pas apparaître de contamination. Des piezzomètres ont été mis en place en amont et en aval de la décharge.