## FICHE D'INFORMATION DE LA DRIRE NORD – PAS DE CALAIS

## ANNEE 2006

ENTREPRISE :

Nom de l’entreprise : Poliméri Europa France SAS au Port Autonome de Dunkerque (Dunkerque- Mardyck)

Type d’action / travaux : Renforcement des structures au risque sismique

Description de l’entreprise et activité :

La société POLIMERI EUROPA France SAS exploite sur la zone industrialo-portuaire de Dunkerque un site de production (75 ha route des Dunes) comprenant principalement :

- Un vapocraqueur : capacité de 350 000 t/an d’éthylène et 180 000 t/an de propylène

- Deux unités de polymérisation de l’éthylène : capacité de production de polyéthylène de 310 000 t/an

- une unité de traitement des essences

- Des chaudières de production de vapeur (350 MW th) et les utilités associées à ces unités.

Le site est classé AS pour la production et le stockage de gaz inflammables.

L’exploitant dispose d’un second site (stockage uniquement) localisé à proximité, route du Fortelet sur 32 ha. L’activité consiste au stockage des matières premières et des produits finis du vapocraqueur ainsi que des stockages pour des tiers (TOTAL).

Ce second site est classé AS pour le stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression (6 sphères sous pression pour 24 000 m3 et 2 réservoirs cryogéniques pour 34 000 m3) et pour le stockage de liquides inflammables (170 000 m3 en équivalent 1ère catégorie).

PROBLEME :

La réglementation nationale relative aux règles parasismiques à appliquer aux ICPE prévoit que les exploitants d’installations SEVESO déterminent les équipements dont l’atteinte en cas de séisme aggraverait notablement les conséquences premières du séisme et les rendent résistants pour des séismes majorés forfaitaires.

ACTION DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES :

Dans les compléments apportés sur demande de l’Inspection à la dernière version de l’étude des dangers, l’exploitant a identifié les sphères de stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression comme équipements devant résister au séisme et s’est engagé dans un programme de renforcement des supports ses sphères.

RESULTATS :

Prévention du risque en cas de séisme

Coût : 1 170 000 €

Planning : fin de réalisation prévue en novembre 2006 (travaux réalisés à 80%)