## FICHE D'INFORMATION DE LA DRIRE NORD – PAS DE CALAIS

## ANNEE 2006

ENTREPRISE :

Nom de l’entreprise : Poliméri Europa France SAS au Port Autonome de Dunkerque (Dunkerque- Mardyck)

Type d’action / travaux : Réduction des émissions de dioxyde de soufre

Description de l’entreprise et activité :

La société POLIMERI EUROPA France SAS exploite sur la zone industrialo-portuaire de Dunkerque un site de production (75 ha route des Dunes) comprenant principalement :

- Un vapocraqueur : capacité de 350 000 t/an d’éthylène et 180 000 t/an de propylène

- Deux unités de polymérisation de l’éthylène : capacité de production de polyéthylène de 310 000 t/an

- une unité de traitement des essences

- Des chaudières de production de vapeur (350 MW th) et les utilités associées à ces unités.

Le site est classé AS pour la production et le stockage de gaz inflammables.

L’exploitant dispose d’un second site (stockage uniquement) localisé à proximité, route du Fortelet sur 32 ha. L’activité consiste au stockage des matières premières et des produits finis du vapocraqueur ainsi que des stockages pour des tiers (TOTAL).

Ce second site est classé AS pour le stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression (6 sphères sous pression pour 24 000 m3 et 2 réservoirs cryogéniques pour 34 000 m3) et pour le stockage de liquides inflammables (170 000 m3 en équivalent 1ère catégorie).

PROBLEME :

Poliméri utilise comme combustibles dans les chaudières de production de vapeur du site des co-produits du vapocraqueur et achète en complément du fioul.

ACTION DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES :

Mise à jour des dispositions réglementaires relatives aux rejets atmosphériques du site et anticipation des futures règles.

RESULTATS :

Depuis fin 2003, l’exploitant ne s’approvisionne plus qu’en fioul TBTS (<1% de soufre). Les émissions de SO2 du site ont ainsi évolué de 4.3 kg de SO2 par tonne d’éthylène produite en 2000 à 1.4 soit un gain de 70 %.

Les rejets actuels se situent en conséquences bien en deçà des obligations réglementaires actuellement applicables (flux et concentration).

Coût : 600 000 à  1 200 000 € (fonction du coût du combustible et de sa consommation)

Planning : Action engagée depuis novembre 2003. –70% de rejet de SO2 en 5 ans.