Fiche D’IDENTIFICATION DES COURS D’EAU

Version 1er juin 2007

DDAF 30

ONEMA 30

DIREN LR

POUR L’EXERCICE DE LA POLICE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Proposition de grille d’analyse de mise en œuvre des critères de la jurisprudence

| Fiche renseignée par : Service Départemental : | # Localisation de l’écoulement : (commune, extrait carte IGN) Repérage terrain le : |
| --- | --- |

- Présence et permanence d’un lit naturel à l’origine :

Présence et permanence du lit :. Le lit est-il bien caractérisé (identification nette des berges et du fond) ? Permanence du lit; OUI; NON. OUI; NON. Naturalité du lit à l’origine :. Naturalité évidente; OUI; NON. Si le lit est artificialisé , ses tracés et profils résultent-il :. - d’actions de recalibrage, de rectification ou de déplacement ?; OUI; NON. - d’une création ?; OUI; NON.

Commentaires sur les éléments d’appréciation observés, sources d’informations recueillies : Expliciter les doutes (par exemple le lit est marqué mais ne s’écoule pas dans le talweg…)

- Permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année :

Origine de l’eau :. Les eaux sont-elle principalement d’origine naturelle ?; OUI; NON. Préciser les principaux apports :. - source ponctuelle ou affleurement de nappe; OUI; NON. - continuité du tronçon amont; OUI; NON. - ruissellements diffus; OUI; NON. - restitution d'eaux prélevées ou dérivées; OUI; NON. - rejet d’assainissement (eaux usées ou pluviales); OUI; NON. Si le lit résulte d’une création :. - s ‘agit-il d’un canal; OUI; NON. - constitue-t-il le seul exutoire d’un ou plusieurs petits cours d’eau; OUI; NON. Si une partie des eaux est prélevée ou dérivée :. Le tracé demeure-t-il affecté à l’écoulement naturel de tout ou partie des eaux ?; OUI; NON. Permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année :. Les écoulements sont-ils permanents ?; OUI; NON. Présence d’eau sans écoulement ?; OUI; NON. Présence de sous écoulements à caractère permanent; OUI; NON. Dans le cas d’écoulements intermittents :. - Sont-ils constatés au-delà des quelques jours qui suivent une pluie ?; OUI; NON. - Les débits sont-ils suffisants pour assurer l’entretien et les fonctionnalités du lit ? (Voir chapitre 3, discriminants biologiques); OUI; NON.

Commentaires sur les éléments d’appréciation observés Expliciter les doutes (par exemple sur la présence de sous-écoulements…)

- Eléments d’appréciation complémentaires :

Ces éléments peuvent porter sur les aptitudes biologiques du milieu, voire la présence d’usages (par exemple ripisylve, crustacés, mollusques…susceptibles de lever le doute sur la permanence du sous écoulement ou la réalité d’un minimum d’écoulement dans l’année au delà de quelques jours…)

| Conclusion ## Statut de cours d’eau pour l’application du code de l’environnement | OUI | NON |
| --- | --- | --- |

IDENTIFICATION DES COURS D’EAU

POUR L’EXERCICE DE LA POLICE DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Guide pour la mise en œuvre des critères de la jurisprudence

L’indication « cours d’eau » sur une carte IGN 1/25 000 ou la mention de sa dénomination sur le cadastre constituent des éléments forts de présomption concernant le statut d’un écoulement. Ces éléments ne sont toutefois ni nécessaires ni suffisants, et la qualification de cours d’eau doit intégrer divers critères retenus par la jurisprudence précisant  le champ d’application de la police de l’eau

- Présence et permanence d’un lit naturel à l’origine :

La présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine constituent les critères de base d’appréciation de l’existence d’un cours d’eau. Le critère de permanence est à apprécier par opposition à un tracé temporaire consécutif par exemple à un épisode pluvieux particulièrement intense (qui ne s’observe pas tous les ans).

Pour l’appréciation de la naturalité à l’origine, il pourra utilement être fait appel aux éléments cartographiques (cartes IGN, cadastre, carte ancienne) et aux éléments de mémoire de l’écoulement (écrits historiques - actes de police, notariés ou de jurisprudence locale - mémoire des riverains ou des usagers).

Les actions de recalibrage, de rectification ou de déplacement par l’action humaine, n’entachent en rien sa qualification de cours d’eau, pas plus que les actions de prélèvement ni de dérivation, dès lors que l’ancien tracé demeure affecté à l’écoulement naturel d’une partie des eaux.

Les lits artificiels, canaux, ou fossés creusés de la main de l’homme prennent le statut de cours d’eau dès lors qu’ils absorbent un ru naturel ou qu’ils constituent le seul exutoire d’un ou plusieurs petits cours d’eau et constitue une condition de la continuité au sein du réseau hydrographique.

- Permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année :

Critère complémentaire, la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année est à apprécier au cas par cas en fonction des données climatiques et hydrologiques locales.

La qualification de cours d’eau est conditionnée par l’origine naturelle de l’eau.

Toutefois, à l’aval d’une source, seule la présence d’un lit différencié et permanent permet d’attribuer le statut de cours d’eau à l’écoulement.

L’écoulement peut être permanent ou intermittent.

Suivant le genre de cours d’eau, il peut y avoir présence d’eau sans écoulement à certaines périodes de l’années (cas des étiages de certains petits cours d’eau de plaine).

De même, l’intermittence de l’écoulement, notamment associée aux régimes méditerranéen ou torrentiel, n’affecte en rien leur qualification de cours d’eau, dès lors que les débits permettent l’entretien du lit et de ses fonctionnalités physiques et biologique (maintien des berges, du chenal d’écoulement, non envahissement par de la végétation non hygrophile, persistance d’une ripisylve au moins à certains endroits, animaux aquatiques même à cycle court…)

Ne seront pas considérés comme cours d’eau des écoulements qui ne seraient constatés que dans les quelques jours qui suivent une pluie de fréquence rare (écoulements éphémères). Un thalweg ne coulant que quelques jours par an et a fortiori pas tous les ans ne permettant pas ainsi l’installation ripisylvaire ou d’invertébrés même à cycle court n’a pas vocation à être désigné comme cours d’eau, c’est un ravin sec ou un fossé qui peut comporter toutefois un enjeu purement hydraulique à traiter par exemple au titre des risques. Cependant des secteurs  à écoulement même éphémères qui assurent la continuité hydrographique entre deux secteurs bien définis du même cours d’eau ont le statut de cours d’eau (critère de la continuité).

Les étangs et les lacs peuvent être qualifiés de cours d’eau dès lors qu’un cours d’eau les traverse ( cas des plans d’eau classé MEFM dans la DCE).

N’ont pas vocation à être qualifiés de cours d’eau, les masses d’eau artificielles de la DCE.

Légende fiche :  Cocher une case en grisé revient à conclure qu’il ne s’agit pas d’un cours d’eau sans qu’il soit alors nécessaire de renseigner le reste de la fiche.