| - Direction Régionale - de l’Environnement - Nord-Pas-de-Calais Bassin Artois-Picardie | - Inter Mise régionale NPDC - 1er juillet 2008 |
| --- | --- |
| - Service de l’eau, des milieux aquatiques - et des risques naturels | - Document de travail pour grille de lecture - Projet de SDAGE et aménagement du territoire |

Rappel sur la portée juridique du SDAGE :

Dans le domaine de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent également être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE (articles L.122-1, 12-1 et 124-2 du code de l’urbanisme).  Les SAGE  doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE, dans son ensemble dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du SDAGE (article L. 212-3 du code de l’environnement ).

La notion de compatibilité s’apprécie au regard de l’esprit général du SDAGE. Les décisions concernées n’ont pas à être conformes au SDAGE mais elles ne doivent pas faire obstacle aux orientations générales du document. On ne doit pas relever de contradiction entre ces décisions et le SDAGE.

Extrait des dispositions du projet de SDAGE de mars 2008

faisant référence directement aux documents d’aménagement du territoire : SCOT, PLU , cartes communales

# Enjeu 1 : Gestion qualitative

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles)

Disposition 3 : Les orientations et prescriptions des SCOT, des PLU et des cartes communales favorisent l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle et contribuent à la réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu naturel.

La conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une stratégie de maîtrise des rejets.

Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du code de l’environnement ou du de la santé correspondant, l‘option d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et favorisant le stockage et ou l’infiltration sera obligatoirement étudiée par le pétitionnaire et la solution proposée sera argumentée face à cette option de « techniques alternatives ».

Orientation 7 : Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable

Disposition 8 : Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) et les règlements des SAGE contribuent à la préservation qualitative et quantitative des aires d’alimentation des captages délimités, selon la carte (aires d’alimentation des captages prioritaires pour la protection de la ressource en eau potable) jointe en annexe, au titre du code de l’environnement ou au titre du code rural.

Enjeu 2 : Gestion quantitative

Orientation 11 : Limiter les dommages liés aux inondations

Disposition 17 : Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) préservent le caractère inondable des zones définies, soit dans les atlas des zones inondables, soit dans les Plans de Prévention de Risques d’Inondations, soit à défaut dans les études hydrologiques et/ou hydrauliques existantes à l’échelle du bassin versant ou à partir d’évènements constatés ou d’éléments du règlement du SAGE.

Orientation 13 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation

Des dispositifs incitatifs, volontaires, réglementaires ou financiers pourront être mis en place par l’Etat, ses établissements publics compétents et les collectivités territoriales pour réduire le ruissellement et l’érosion en milieu agricole

Disposition 20 : Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations et les prescriptions des SCOT, des PLU et des cartes communales veillent à ne pas aggraver les risques d’inondations notamment à l’aval.

Les autorisations et déclarations au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) veilleront à ne pas aggraver les risques d’inondations en privilégiant le recours par les pétitionnaires à des techniques alternatives.

Orientation 15 : maîtriser le risque d’inondation dans les cuvettes d’affaissement minier et dans le polder des wateringues

Disposition 24 : L’Etat, les collectivités territoriales et locales concernés et les gestionnaires des systèmes, installations et équipements de gestion et d’évacuation à la mer des eaux dans la zone des wateringues et la zone des bas champs picards, veillent à améliorer la connaissance des enjeux et des risques d’inondation liés à la gestion des eaux en prenant en compte les effets prévisibles du changement climatique.

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) et les PPRI contribuent à la maîtrise des aménagement et de l’urbanisation dans les territoires fortement exposés aux risques d’inondation pour éviter de créer de nouvelles installations et infrastructures (zones d’activités, routes, bâtiments, habitations, ….).

Les gestionnaires de systèmes, installations et équipements de gestion et d’évacuation à la mer des eaux de ces zones, veillent à mettre en œuvre les moyens suffisants et adaptés pour garantir la sécurité des personnes et des biens actuellement exposés aux risques d’inondations, en liaison avec l’Etat et les collectivités (capacité d’évacuation à la mer, création de ZEC…).

Enjeu 3 : Gestion et protection des milieux aquatiques

Orientation  22 : Préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre d’une gestion concertée

Disposition 32 : Les documents d’urbanisme (les SCOT, les PLU, les cartes communales) préservent les zones humides et le lit majeur des cours d’eau de toute nouvelle implantation d’habitations légères de loisir.

Disposition 33 : Les documents d’urbanisme (les SCOT,les PLU, les cartes communales) et les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau au titre du code de l’environnement ou du code rural préservent le caractère naturel des annexes hydrauliques et des zones naturelles d’expansion de crues (ZEC).

L’Etat et les collectivités locales veillent à prendre des dispositions harmonisées à l’échelle du bassin en termes d’urbanisme, d’assainissement et de préservation du milieu naturel afin d’éviter la sédentarisation d’habitations légères de loisir en zone humide et dans le lit majeur des cours d’eau.

Orientation  25 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité

Disposition 42 : Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) et les décisions administratives dans le domaine de l’eau préservent les zones humides en s’appuyant sur la carte des zones à dominante humide annexée (carte 2-4) et/ou sur la délimitation des zones humides qui est faite dans les SAGE.

Les documents de SAGE comprennent un inventaire et une délimitation des zones humides, en indiquant la méthode employée, ses limites et ses objectifs.

Orientation 28 : Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des opérations de curage ou de dragage

Les PLU devront prendre en compte les besoins de sites de stockage de boues toxiques de curage. Un cahier des charges d’exploitation pour limiter certains usages et programmer l’ouverture et la fermeture de ces sites, leur aménagement final et prévoir la transparence de l’opération sera établi.

Croisements entre les orientations du projet de SDAGE de mars 2008

et l’aménagement du territoire

Le tableau suivant permet de dresser une première grille de lecture pour assurer la compatibilité des SCOT avec le futur SDAGE dans le cadre de leur élaboration ou de leur révision : (non exhaustif)

# Enjeu 1 : Gestion qualitative

| Orientation SDAGE | Critères à prendre en compte dans l’élaboration des SCOT |
| --- | --- |
| 1 | Forme et densité urbaine par rapport à un renforcement recherché de l’efficacité de l’assainissement des eaux usées |
| 2 | Imperméabilisation des sols consécutive à l’artificialisation du territoire et intégration de modalités de maîtrise des rejets d’eau de ruissellement en zone urbaine |
| 4 | Maintien ou mise en place d’espaces ou de structures permettant de maîtriser les ruissellements en zone agricole |
| 6 |  |
| 7 | Vocation des sols dans les aires d’alimentation de captages d’eau potable compatible avec la préservation de la ressource en eau potable |

Enjeu 2 : Gestion quantitative

| 8 | Adéquation entre les besoins futurs en eau pour la population et l’industrie et la disponibilité locale en eau – conséquences locales de l’imperméabilisation des sols sur la réalimentation des nappes |
| --- | --- |
| 12 | Préservation des fonctions de régulation des débits des zones humides, des espaces de liberté dans les lits majeurs des cours d’eau Imperméabilisation des sols consécutive à l’aménagement du territoire et intégration de modalités de maîtrise des eaux de ruissellement en zones urbaine et rurale |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 | Exposition des biens et personnes aux risques d’inondation et de submersion marine dans les zones littorales et les cuvettes d’affaissement minier |
| 16 |  |

Enjeu 3 : Gestion et protection des milieux aquatiques

| 19 | Projets d’aménagements respectueux des écosystèmes littoraux |
| --- | --- |
| 23 |  |
| 24 | Réglementation des habitations légères de loisirs compatible avec la préservation des milieux aquatiques |
| 25 | Préservation des lits mineurs et majeurs des cours d’eau et des fonctionnalités des zones humides et annexes hydrauliques associées |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 | Délimitation des zones d’exploitation de granulats et plans de réaménagement de carrière compatibles avec la préservation des milieux aquatiques |

Enjeu 4 : Pollutions historiques

| 29 | Prise en compte des besoins en aires de stockage des sédiments pollués |
| --- | --- |

Enjeu 5 : Politique innovante et gestion collective

| 32 | Compatibilité des vocations et usages des sols avec les plans d’actions des SAGE |
| --- | --- |