Cahier des charges relatif à La détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du changement climatique en région Nord – Pas de Calais

Maître de l’ouvrage :

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire - Préfecture de la région Nord–Pas de Calais – DIREN Nord-Pas de Calais

Objet du cahier des charges :

Maîtrise d’œuvre pour la modélisation des conséquences du changement climatique sur le phénomène de submersions marines affectant le littoral et les zones basses arrière-littorales du Nord – Pas de Calais, aux horizons 2050 et 2100

Sommaire

1 Contexte et objectifs de l’étude	3

1.1 Préambule	3

1.2 Objectifs de l'étude :	3

1.3 Périmètres objets de l’étude	3

1.3.1 Frange côtière du Nord – Pas de Calais	4

1.3.2  Zones basses arrière-littorales des Wateringues 	4

1.3.3  Zones basses arrière-littorales du Pas de Calais	4

1.4 Informations mises à dispositions	4

1.4.1 Etudes	4

1.4.2 Données disponibles ou à rechercher	5

1.4.3 Données d’acquisition de mesures	6

1.5 Organismes associés, comité de pilotage : 	6

2 Déroulement de la prestation	7

2.1 Etape 1 : Compréhension du fonctionnement littoral général 	7

2.2 Étape 2 :  Construction des modèles et caractérisation des aléas littoraux actuels 	8

2.3 Étape 3 : Caractérisation de l'aléa submersions marines pour des tempêtes intégrant des scénarios climatiques de référence	9

3 Productions attendues	10

3.1 Produits à fournir au terme de la caractérisation des aléas	10

3.2 Forme des rendus cartographiques	11

3.3 Données numériques du modèle météo-marin	11

4 Utilisation des résultats de l’étude	12

5 Délais	12

6 Organisation, déroulement de l'étude, réunions, validations des rendus :	12

6.1 Déroulement de l'étude	12

7 Critères de choix des prestataires	13

# Contexte et objectifs de l’étude

## Préambule

L’objectif de la DIREN Nord Pas-de-Calais est de produire une étude de l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du changement climatique sur les zones littorales et arrière-littorales du Nord – Pas de Calais.

Le type de résultats recherchés est la caractérisation cartographique des zones submersibles par la mer aux horizons 2050 et 2100 sur l’ensemble du littoral Nord – Pas de Calais, sur les territoires arrière-littoraux des Wateringues (59) et ceux situés entre la Canche et l’Authie (62). Si possible, des indications seront également données sur l’évolution du risque d’érosion littorale des côtes basses.

L’étude à mener constitue la 3ème et dernière phase d’un programme structuré comme suit :

- La phase 1 est une analyse globale du phénomène de submersion marine actuel

- La phase 2 est une première approche régionale des conséquences à moyen terme du changement climatique, par exploitation des travaux existants

- La phase 3 est une analyse des conséquences à 2050 et 2100 du changement climatique sur l’aléa de submersion marine et, si possible, sur l’érosion littorale

## Objectifs de l'étude :

Cette étude s'intègre dans la phase 3 et a pour objectif général la connaissance des risques actuels de submersion marine et, si possible, d'évolution du trait de côte ainsi que l'analyse des conséquences à 2050 et 2100 du changement climatique sur ces aléas.

Les résultats obtenus pourront notamment servir à :

- L'orientation des options d'aménagement du territoire pour 2050 et 2100.

- L'élaboration de plans de gestion de crise littoraux

- La définition de priorités d'interventions pour l'éventuel renforcement d'ouvrages côtiers existants

- La cartographie des aléas littoraux conforme aux objectifs fixés par la Directive européenne du 26 novembre 2007 relative à la gestion des inondations

- La définition des aléas de référence pour la réalisation ou la réactualisation des PPR littoraux

## Périmètres objets de l’étude

Les territoires sur lesquels on s’attachera à analyser la possibilité de submersions marines sont repris de façon très large dans le document graphique suivant :

### Frange côtière du Nord – Pas de Calais

D’une longueur d’environ 150 km, la bande littorale du Nord Pas-de-Calais s’étend de la baie d’Authie à la frontière franco-belge. Cette bande littorale comprendra l’estran à marées basses de fort coefficient, le trait de côte, les ouvrages de défense à la mer (naturels ou non), les zones naturelles, urbaines et industrielles proches de la mer ainsi que les principales infrastructures de transport à proximité.

### Zones basses arrière-littorales des Wateringues

Le territoire des Wateringues est compris entre Saint-Omer, Dunkerque et Calais. Il correspond à l’ancien delta de l’Aa. Sa superficie est de 100 000 hectares. Il est situé sous le niveau des plus hautes mers actuelles. Certains secteurs (les Moëres) sont même situés sous le niveau moyen de la mer actuelle.

### Zones basses arrière-littorales du Pas de Calais

Certaines zones rétro-littoral situées entre la Canche et l’Authie sont, elles aussi, situées sous le niveau des plus hautes mers (zones des bas-champs picards). On peut en particulier citer celle du marais de Balençon.

## Informations mises à dispositions

### Etudes

Les études disponibles sont nombreuses et leurs données constitutives peuvent se recouper. On citera en particulier :

- L’étude bibliographique générale (DIREN Nord-PdC – Sept. 2006) recensant les différentes études existant aux niveaux régionaux, nationaux et européens en lien avec la thématique des risques naturels littoraux d’inondations et d’érosion

- Le rapport de phase 2 (2005-2007) du projet B.A.R. (Beaches At Risks) au sujet de la vulnérabilité des côtes basses des deux rives de la Manche face aux risques littoraux et de l’évaluation de leurs possibles impacts sur la biodiversité des milieux littoraux

- Les études réalisées pour les PPR Falaises littorales et Côtes basses meubles dans le Pas de Calais (étude CETE pour le compte du SMBC et de la DDE62 – 2004/2008)

- Un catalogue des niveaux marins extrêmes réalisé par le SHOM donne les périodes de retours et les cotes atteintes correspondantes, en tenant compte de la marée astronomique et des surcotes marines.

- La cartographie des zones à risque de surcotes sur les cotes de la Manche et de l’Atlantique (Météo-France / Août 2001)

- Les ouvrages de défense ont été étudiés au travers :

  - d’une étude sur les ouvrages du Pas-de-Calais approchant la méthode VSC réalisée par le CETMEF pour le compte du SMCO.

  - d’une étude VSC appliquée aux ouvrages de défense à la mer dans le Nord – Pas de Calais réalisée (CETE Nord/Picardie – Déc. 2007). Des résultats partiels sont disponibles sur les secteurs de Sangatte (62) et Oye-Plage (59). Cette étude sera généralisée en 2008 et 2009 au littoral régional ; elle inclura un inventaire des ouvrages de type « portes à la mer » et l’appréciation de leur état.

- Les premières conclusions du projet DISCOBOLE (Juin 2006)

- Un guide de gestion du trait de côte est également en cours d’élaboration par le CETMEF

- L’étude en cours de l’exposition des côtes de la région Nord – Pas de Calais à un éventuel risque tsunami – Bilan des connaissances (BRGM - Juin 2006)

- L’analyse régionale des conséquences du changement climatique en région Nord – Pas de Calais (DIREN Nord-PdC / CETMEF – Oct. 2007)

- La thèse de Sylvain CHAVEROT (Mai 2006) au sujet de l’impact des variations récentes des conditions météo-marines sur les littoraux meubles du Nord – Pas de Calais

- La thèse de David AERNOUTS (Déc. 2005) concernant le rôle des changements bathymétriques à l’avant-côte sur l’évolution des littoraux meubles du Cap Gris-Nez à Dunkerque

- Le P.L.A.G.E.  (Plan Littoral d’Actions pour la Gestion de l’Erosion / SMCO – 2003)

- Impact du changement climatique sur le patrimoine du Conservatoire du littoral - Scénarios d’érosion et de submersion à l’horizon 2100 (Conservatoire du Littoral – 2004)

- Etude VULSACO en cours de la vulnérabilité des systèmes côtiers sableux face aux changements climatiques et pressions anthropiques (BRGM – 2007/2010)

Autres sources: Météo-France, Ifremer, SHOM, IGN, Etudes Manche-Mer du Nord (Modèle HYDROF en Angleterre,...)

### Données disponibles ou à rechercher

- Levés topographiques de l’estran, des ouvrages de défense, des dunes et des zones arrière-littorale par méthode LIDAR

- Notes de calculs d’ouvrages

- Levés bathymétriques et topographiques ponctuels

- Mesures marégraphiques sur la période 1961-2003

- Mesures altimétriques satellitaires 1993-2003

- Marées astronomiques

- Surcotes-décotes météorologiques

- Données de courants

- Conditions de houle

- Vitesses des vents et roses des vents

Un ou plusieurs événements, dont les données historiques disponibles sont suffisantes, pourra servir d'événement de référence (Exemple de la tempête de 1953 )

### Données d’acquisition de mesures

- Une couverture topographique précise du littoral et de la zone arrière-littorale acquise par méthode LIDAR - laser aéroporté (avril 2008, disponible fin 2008), regroupant les produits suivants :

| PRODUIT 1 | SEMIS BRUT |
| --- | --- |
| PRODUIT 2 | SEMIS "MNE" |
| PRODUIT 3 | SEMIS "MNT" |
| PRODUIT 4 | MNT de type "GRID" |
| PRODUIT 5 | Courbe de niveau |
| PRODUIT 6 | Ligne de rupture |
| PRODUIT 7 | Extraction du semis de la végétation |
| PRODUIT 8 | Extraction du semis du bâti |
| PRODUIT 9 | Extraction du semis de l'eau |
| PRODUIT 10 | Extraction dans un semis de points des ouvrages de + 50 cm du TN (routes en remblais, digues11,…) |
| PRODUIT 11 | Acquisition de la réflectance des échos laser (traitements futurs des objets 3D) |

- Certaines données marégraphiques, météorologiques (de Météo-France) et du SHOM sont également consultables. Elles ont, pour certaines, déjà été exploitées dans des études (travail de thèse de Sylvain CHAVEROT)

- La possibilité d’acquérir d’autres données est actuellement à l’étude dans le cadre de la démarche du SMCO pour l’appel à projets Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC), en particulier pour l’implantation de 2 houlographes au large des côtes régionales.

- Données ponctuelles localisées (ULCO, bathymétrie des ports, note de calcul des ouvrages,), et notamment les relevés topographiques issus de l’instrumentation implantée sur plusieurs sites suivis

## Organismes associés, comité de pilotage :

La DIREN Nord – Pas de Calais, maître d’ouvrage de la présente étude a confié une assistance à maîtrise d’ouvrage au Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales de Brest (CETMEF). Le prestataire de la présente étude informera systématiquement le CETMEF de l’avancement de l’étude, des besoins intermédiaires et des éventuelles difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs.

Compte tenu de la grande diversité des informations requises et de la complexité des phénomènes en jeu, l’étude associe de nombreux acteurs.

Un comité de pilotage a été mis en place composé du SGAR, des préfectures du Nord et du Pas de Calais, de la DIREN, de la DRIRE, de la DRE (structures régionales regroupées à terme en 2009 au sein de la DREAL, Direction régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement), des DDE du Nord et du Pas de Calais, des DDAF du Nord et du Pas de Calais, du Service régional de la navigation 59-62, du Conservatoire du Littoral, du Conseil Régional Nord – Pas de Calais, du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale et de l’Institution Inter-départementale des Wateringues.

La DIREN assure le secrétariat du comité de pilotage qui suivra ledu déroulement de la prestation.

Par ailleurs, dans le cadre de projets de recherche, le milieu universitaire est associé à la réalisation de la présente étude et notamment l’Université du Littoral Côte d’Opale et son Laboratoire “Géomorphologie dynamique et aménagement des littoraux”.

A l'issue de la présente étude, un partenariat pourrait être envisagé entre la DIREN Nord – Pas de Calais et les deux universités de la région qui pourraient assurer :

- La prise de connaissance des résultats de modélisations

- L'intégration de futures données littorales au modèle

- La réalisation de nouvelles simulations à des échéances à fixer

# Déroulement de la prestation

## Etape 1 : Compréhension du fonctionnement littoral général

Le prestataire prendra connaissance du fonctionnement général des phénomènes  naturels affectant le littoral Nord – Pas de Calais.

L'étape 1 consiste en  une analyse bibliographique des documents existants et l'élaboration de la carte des phénomènes naturels. Cette carte représentera les ouvrages de protection contre la mer ainsi que les cordons dunaires jouant un rôle de protection, les phénomènes naturels (houle, clapots, vents, les phénomènes pouvant affecter le niveau marin, en particulier la marée astronomique, les surcotes météorologiques, les tsunamis et les seiches, etc...) ainsi que leurs principales caractéristiques le long du littoral considéré, le fonctionnement du transit sédimentaire littoral, le découpage du littoral en unités morpho-sédimentaires homogènes et toute autre information jugée utile à la compréhension du comportement du littoral. Cette phase devra aboutir à la délimitation du périmètre d'étude précis de détermination de l'aléa submersion marine. Elle indiquera, le cas échéant, les autres types de risques littoraux subis.

Cette première étape sera étoffée par la description des événements naturels littoraux significatifs survenus dans le passé et par un recensement des données historiques qui pourra être réalisé auprès auprès des mairies, journaux locaux, services maritimes, portset contiendra les éléments suivants  :

- l'évolution historique du trait de côte, des zones arrières-littoral, de l'occupation humaine (étude des photographies aériennes et cartes anciennes, plans et notes de calcul d'ouvrages),

- l'étude des données météorologiques et hydrodynamiques (houles, courants...) et de leur évolution,

- la chronologie des tempêtes et des dégâts occasionnés : recensement des données marégraphiques, météorologiques, zones inondées, des dégâts (destruction d'ouvrages, brèches, affouillements, projections de galets...)

- la description des conséquences de chaque événement significatif survenus dans le passé

## Étape 2 :  Construction des modèles et caractérisation des aléas littoraux actuels

Les aléas littoraux actuels sont de deux ordres, les submersions marines et l'érosion ou recul du trait de côte.

2.2.1 Submersion marine

La submersion marine peut se produire à la suite de ruptures en principe localisées (brèches), de franchissements ou de débordements d'ouvrages de protection naturels ou artificiels. Les différents paramètres caractérisant le risque de submersion marine sont la hauteur d'eau et les vitesses de courant.  D'autres paramètres peuvent être pris en compte selon les sites comme le comportement des ouvrages de protection contre la mer.

L'objectif de cette étape est la caractérisation de l'aléa submersion marine actuel pour différentes périodes de retour, en prenant en compte les différentes causes possibles citées plus haut, sur l'ensemble du linéaire côtier régional et sa traduction cartographique en terme de niveaux d'aléa et de surfaces inondées à une échelle de 1/25 000ème ou 1/10 000ème, voire 1/5000ème pour les zones où cela sera jugé nécessaire.

Cette étape conssite donc à construire un modèle permettant par la suite de cartographier les zones inondables par submersions marines pour un aléa de période de retour de 10 ans, 100 ans et 1000 ans. Les hauteurs ou niveaux d'eau ainsi que les vitesses de courant seront déterminés sur l'ensemble de la zone inondable.

La méthodologie de détermination de l'aléa submersion marine ainsi que les limites de la zone d'étude seront proposées par le prestataire. Différents outils pourront être proposés afin d'étudier :

- les conditions hydrodynamiques (niveaux marins, houles, courants,…) du large à la côte,

- les conditions à la côte (niveaux marins, houles, débordements, franchissements et déferlements) et zones inondables

Les éléments décrits ci-dessus seront étudiés pour un aléa des 3 périodes de retour mentionnées précédemment. Le prestataire proposera à ce sujet une méthodologie permettant d'associer une période de retour à la combinaison des paramètres hydro-météorologiques. A titre d'exemple, une tempête de période de retour 10 ans pourra par exemple être caractérisée par une surcote de 1 m, une marée astronomique de coefficient 100, des houles de 2 m au large,...

A l'issue de cette approche globale, une approche locale sur certains secteurs à enjeux ou à aléa particulier pourra être conduite. Les propositions de secteurs à étudier seront faites par le prestataire et validées par le maître d'ouvrage. Cette approche à une échelle plus petite  permettra d'affiner la valeur des paramètres estimés dans l'approche globale (zones inondables, volumes franchissant et dynamique de propagation des eaux marines).

Afin de vérifier les résultats des outils utilisés, le prestataire pourra s'appuyer sur  des données provenant de l'étude de 5 sites test dont les fonctionnements hydro-sédimentaires sont représentatifs de la diversité des phénomènes observés sur le littoral.

L'étude des données historiques devra aboutir à l'élaboration d'hypothèses sur les ruptures  d'ouvrages ou de cordons dunaires (largeur, cote et forme de la brèche...), suite à des conditions hydrodynamiques particulièrement sévères et/ou à l’existence d’une dune particulièrement étroite.

## Étape 3 : Caractérisation des aléas submersions marines et érosion côtière intégrant des scénarios climatiques de référence

2.3.1 Submersion marine

A partir des résultats de la caractérisation de l'aléa submersion marine actuel établis à l'étape 2.2, l’objectif est de cartographier, pour chacun des 3 scénarios d’évolution climatique présentés ci-dessous, les zones inondables par submersions marines lors de tempêtes théoriques de périodes de retour de 10 ans, 100 ans et 1000 ans à une échelle de 1/25 000ème ou 1/10 000ème sur les zones où cela sera jugé nécessaire. Ces occurrences sont celles indiquées par la Directive Européenne du 26 novembre 2007 relative à la gestion des inondations.

Pour les trois occurrences de tempête retenues, le prestataire devra considérer les valeurs maximum de prédiction du niveau moyen marin aux horizons 2050 et 2100 pour les trois scénarios climatiques  suivants :

- Scénario « optimiste » (B1 – cf. rapport GIEC 2007 ?)

- Scénario «médian » (A1B – cf. rapport GIEC 2007 ?)

- Scénario « pessimiste » (A1FI – cf. rapport GIEC 2007 ?)

Pour chacun de ces scénarios, le CETMEF a caractérisé les valeurs et les possibilités d'évolution régionales des paramètres hydro-météorologiques (Phase 2 : Analyse régionale des conséquences du changement climatique en région Nord – Pas de Calais ) . Le prestataire devra utiliser ces données comme conditions d'entrée de son modèle.

Chaque phénomène pouvant affecter le niveau marin (marée astronomique, surcotes météorologiques, vagues, seiches) devra être déterminé pour chaque période de retour des tempêtes et pour chaque scénario climatique. Le prestataire proposera une méthode pour définir les périodes de retour des tempêtes simulées en 2050 et 2100.  Il devra notamment formuler des hyptothèses concernant la variabilité des paramètres hydro-météorologiques à ces échéances-là.

2.3.2 Évolution du trait de côte :

La deuxième partie de l'étude concerne l'évolution du trait de côte et a pour objectif la réalisation d'un atlas de l'érosion marine couvrant l'ensemble du linéaire côtier régional qui cartographiera au 1/25 000e la position du trait de côte en 2050 et 2100 en fonction des 3 scénarios climatiques présentés au point 2.3.1

Cette étude permettra de :

- connaître l'évolution du trait de côte et les principaux processus qui la régissent. L'érosion / accrétion sera quantifiée et le fonctionnement des cellules hydrosédimentaires sera décrit de manière détaillée par sous-secteur, en tenant compte de la sédimentologie, des actions de la houle, de la courantologie et des profils de la côte. Le découpage des cellules hydrosédimentaires en sous-secteurs est à proposer par le prestataire, mais correspond au moins à chaque changement d'orientation du trait de côte ;

- qualifier la nature et la vitesse observée de l'évolution géomorphologique et sédimentologique du littoral et d'identifier les points sensibles ;

- connaître les stocks sédimentaires mobilisables et leur évolution ;

- déterminer, par secteur, les aléas d'érosion et les conséquences en terme de submersion,  et les solutions envisageables pour protéger les enjeux qui le méritent.

# Productions attendues

## Produits à fournir au terme de la caractérisation des aléas

Produit 0 :

Le prestataire fournira un document de synthèse pour chacune des 3 étapes.

Pour l'Etape 1, le rapport comprendra notamment une cartographie des phénomènes historiques.

A la fin de l'étude, le prestataire rédigera un rapport final : rapport de synthèse illustré détaillant l'ensemble de la méthodologie développée et les outils utilisés, les documents et les données utilisés, l'analyse des résultats, mentionnant les contacts pris, reprenant l’ensemble des conclusions obtenues, les méthodes de calculs utilisées avec les hypothèses choisies, ainsi que les incertitudes résultantes.

Produit 1 :

Cartographies localisant les zones inondables par submersions marines pour les  combinaisons d'échéances, d'occurrences et de scénarios suivants :

- zones inondables suivant les conditions climatiques actuelles pour des événements hydrométéorologiques de période 10, 100 et 1000 ans,

- zones inondables en 2050 suivant les conditions climatiques du scénario optimiste pour des événements hydrométéorologiques de période 10, 100 et 1000 ans,

- zones inondables en 2050 suivant les conditions climatiques du scénario médian pour des événements hydrométéorologiques de période 10, 100 et 1000 ans,

- zones inondables en 2050 suivant les conditions climatiques du scénario pessimiste pour des événements hydrométéorologiques de période 10, 100 et 1000 ans,

- zones inondables en 2100 suivant les conditions climatiques du scénario optimiste pour des événements hydrométéorologiques de période 10, 100 et 1000 ans,

- zones inondables en 2100 suivant les conditions climatiques du scénario médian pour des événements hydrométéorologiques de période 10, 100 et 1000 ans,

- zones inondables en 2100 suivant les conditions climatiques du scénario pessimiste pour des événements hydrométéorologiques de période 10, 100 et 1000 ans.

Ces cartographies seront fournies sous format papier A3 et sous format numérique (fichiers SIG compatibles avec les plateformes Géoportail, Ppige, Googlearth)

Elles indiqueront pour chaque combinaison explicitée ci-dessus :

- Les volumes entrants sur chacune des zones ou des profils étudiés,

- Les hauteurs de submersion sur les zones de submersions marines,

- Les durées de submersion sur les zones de submersions marines,

- Les différents niveaux d’incertitude (hauteur de submersion, surface inondée, durée de submersion,…)

Produit 2 :

Courbes de progression par palier des zones de submersions marines pour chacune des combinaisons précédentes.

En option : rendu animé de ces courbes afin de visualiser l’évolution au cours du temps des zones submergées (par exemple, animation cartographique type GoogleEarth)

Produit 3 :

Cartographies de la position future du trait de côte en 2050 et 2100 (modélisées, ou bien par extrapolation linéaire, à partir de l’évolution moyenne passée du trait de côte) et en fonction des 3 scénarios climatiques.

Produit 4 : EN OPTION

Evaluation des profils de l’avant-plage et de la plage en 2050 et 2100 (modélisées ou bien par extrapolation linéaire, à partir de l’évolution passée du transit sédimentaire) en fonction des 3 scénarios climatiques.

Produit 5 :

Transfert de l'ensemble des données d'entrées, fichiers et outils sous format numérique nécessaires à la réalisation des calculs.

Transfert de l'ensemble des fichiers de sorties sous format numérique.

La précision des différents produits sera la suivante :

  - Produits 1 et 2 : 100 cm en X/Y, 10 cm en Z,  1000 m³ pour les volumes entrants, 15 min pour les durées de submersion.

  - Produit 3 et 4 : 100 cm en X/Y

## Forme des rendus cartographiques

L’intégralité des couches d’informations produites sera élaborée à l’aide d’un outil de type S.I.G. (Système d’Information Géographique) permettant de capitaliser et surtout de mettre à jour les données.

Les cartographies seront réalisées en un format compatible avec Mapinfo® (données géoréférencées en format table pour Mapinfo, shape ou mif/mid). Le prestataire fournira également le dictionnaire de données et méta-données associées à chaque couche d’information géographique comprenant :

- Généralités (définition de la donnée, contexte réglementaire éventuel, usages possibles ;

- Qualité : comment les données ont été créées, sur la base de quel référentiel géographique (scan 100, scan25, orthophotos, parcellaires, etc. ), échelle d’utilisation minimum et maximum possibles, sources à citer tels les producteurs, date de constitution des données, dates de validité/péremption des données, fréquence de mise à jour ;

- Système de référence spatial (ex : Lambert II étendu EPSG27592, Lambert 93) ;

- Emprise géographique ;

- Spécifications/significations de chaque champ de données attributaires.

Les cartographies seront réalisées à l’échelle du 1/25.000° dans le cas général (approche globale)

Cas particuliers pressentis (approche locale), environ 30 % du littoral :

  - Les zones de fronts de mer urbanisés : cartographie à l’échelle du 1/5.000°

  - Les zones arrière-littorales urbanisées soumises à un aléa de submersion marine important : cartographie à l’échelle du 1/10.000°

## Données numériques du modèle météo-marin

Le prestataire fournira l'ensemble des fichiers du modèle météo-marin utilisés pour les simulations ainsi que les fichiers de résultats bruts issus de ces simulations (voir produit 5) Le logiciel utilisé pour les modélisations sera indiqué.

## Utilisation des résultats de l’étude

L'ensemble des services de l'Etat Français pourra utiliser librement l’ensemble des résultats produits dans le cadre de chaque étape de l’étude, tout en précisant la source de ces données.

L’intégralité des données constituant le MNT et des couches d’informations produites seront la propriété de ces mêmes services.

# Délais

Le délai prévisionnel de l’étude est de 24 mois.

Pour chaque étape est prévu un délai de réalisation d'environ 6 mois :

Etape 1 : Compréhension du fonctionnement littoral général

Étape 2 :  Construction du modèle et caractérisation des aléas littoraux actuels

Étape 3 : Caractérisation de l'aléa submersions marines pour des tempêtes intégrant des scénarios de changement climatique de référence

Une période de 6 mois est prévue pour le prestataire pour la rédaction du rapport final et l'intégration des corrections à apporter sur les rendus suite à d'éventuelles remarques du maître d'ouvrage.

# Organisation, déroulement de l'étude, réunions, validations des rendus :

## Déroulement de l'étude

Une réunion de présentation du prestataire et de démarrage de l'étude sera effectuée en présence de l'ensemble des membres du comité de pilotage décrit au 1.5

A la fin de chacune des trois grandes étapes du déroulement de la prestation (voir § 2), une réunion de l'ensemble du Comité de pilotage décrit au 1.5 sera organisée afin de valider les résultats obtenus par le prestataire.

Le prestataire fournira un rapport à l'ensemble des membres du Comité de pilotage pour chacune de ces 3 étapes (20 exemplaires papier + CD) et présentera ses résultats aux membres lors de cette réunion.

Un Comité technique limité à quelques membres du Comité de pilotage global décrit au 1.5 organisera pour chacune de ces 3 réunions d'étapes, une réunion de préparation. La réunion d'étape verra l'approbation de la phase précédente et le lancement de la nouvelle phase. Ce comité technique pourra également provoquer une réunion avec le prestataire en cas de problème au cours d'une étape.

## Calendrier de la mission

| Dates | Réunions avec le comité de pilotage | Réunion en comité technique restreint | Livrables et productions attendus |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 : décembre 2008 | Réunion de lancement |  |  |
| T1 : mai 2009 |  | Réunion 1 | Document de synthèse sur le fonctionnement littoral et cartographie des phénomènes observés |
| T1 bis : juin 2009 | Réunion 1 |  | Présentation et approbation de l'étape 1 et lancement de l'étape 2 : propositions sur les modalités de construction des modèles |
| T 2 : juillet 2009 |  | Réunion 2 | Définition des hypothèses de construction des modèles |
| T2 bis : décembre 2009 |  | Réunion 2 bis | Document de synthèse décrivant les étapes de construction du modèle, les différents hypothèses prises en compte. Cartographies des résultats pour les phénomènes actuels |
| T2 Ter : janvier 2010 | Réunion 2 |  | Présentation et approbation de l'étape 2 et lancement de la phase 3 : propositions sur la définition des scénarios à simuler |
| T3 : fév 2010 |  | Réunion 3 | Définition des scénarios à simuler |
| T3 : juin 2010 |  | Réuninon 3 Bis | Document de synthèse décrivant les différentes hypothèses prises en compte et la construction des scénarios. Cartographies des résultats pour les différents scenarios simulés |
| T3 juillet 2010 | Réunion 3 |  | Présentation et approbation de l'étape 3 |
| T4 : septembre 2010 |  |  |  |
| T4 : décembre 2010 | Réunion |  | Remise et présentation du rapport de synthèse général |

Les livrables qui feront l'objet d'un point d'étape en réunion seront transmis deux semaines avant la date de réunion au comité de pilotage.

Ils feront l'objet de validations lors des réunions du prestataire avec le comité de pilotage.

# Critères de choix des prestataires

Le prestataire pourra être un consortium.

L'analyse des offres se fera sur la base de critères techniques et sur le prix proposé (voir règlement de consultation)